Informace k podání projektové dokumentace potravinářské provozovny k posouzení na KHS Zlín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ OPRÁVNĚNOU OSOBOU MUSÍ OBSAHOVAT:

- Název akce, parcelní číslo, stavební číslo a označení investora

- Grafickou část s těmito údaji

- Situaci objektu

- situace širších vztahů vzhledem k okolní zástavbě,

- přístupové cesty k provozovně, tj.

- zásobovací komunikace,

- vstup pro veřejnost (pro hosty, kupující),

- vstup pro personál,

- řešení samostatného vstupu do bytu (je-li provozovna v obytném domě),

- v této části dokumentace musí být vyznačeno napojení na inženýrské sítě, zejména zásobování vodou a odkanalizování.

- Výkresy v měřítku

- s půdorysem provozovny, případně celého objektu (musí být zřejmé návaznosti 
na související části objektu),

- s vyznačenou legendou,

- s technologickým vybavením včetně vodoinstalací a zařizovacích předmětů

(dřez, umyvadlo, pisoár, záchodová mísa, výlevka atd.),

- s řezem, z něhož bude patrna světlá výška provozovny,

- z grafické části dokumentace musí být zřejmý také způsob větrání (přirozeného i nuceného, zejm. řešení přívodu a odtahu vzduchu, venkovní vyústění větracího potrubí), dále vytápění a osvětlení.

- Textovou část – technickou zprávu s těmito údaji

- Účel užívání, vymezení sortimentu druhově, objemově 
(např. počet připravených hlavních jídel za den, počet míst k sezení).

- Způsob napojení objektu na:

a) zdroj pitné vody (včetně způsobu zajištění ohřevu teplé vody)

- tj. buď napojení na veřejný vodovod,

- nebo studnu,

b) způsob likvidace odpadních splaškových vod (nutno řešit dle současné platné legislativy)

- do veřejné kanalizace, ukončené obecní (městskou) čistírnou odpadních vod,

- přes domovní čistírnu odpadních vod /ČOV/ do jednotné nebo splaškové kanalizace       či vodního toku; ke zřízení domovní ČOV probíhá samostatné vodoprávní řízení,

- do jímky na vyvážení (je nutno doložit smluvní zajištění vývozu jímky na půdní fond   nebo do nejbližší ČOV, dále nutno doložit doklad o nepropustnosti jímky),

- v některých případech je navíc požadován odlučovač tuků, zařazený před zaústěním odpadních vod do kanalizace (do jiného způsobu odvádění odpadních vod); ke zřízení odlučovače tuků probíhá samostatné vodoprávní řízení,

c) způsob likvidace dešťových vod.

- Způsob větrání všech prostor

- přirozené,

- nucené (zejména v přípravnách nad místem tepelného zpracování pokrmů, v prostorách s kuřáckým provozem, v prostorách ve vnitřní dispozici).

Musí být zpracován projekt větrání, a to podle rozsahu a stavebního řešení objektu, včetně technické zprávy.

D.  Vytápění

E.  Osvětlení

- způsob zajištění osvětlení v místnostech, typy osvětlení (denní, umělé nebo sdružené), včetně intenzity dle příslušných norem.

F.   Světlá výška prostor

G.  Hlučnost

- pokud je stavba zdrojem hlukové zátěže, je potřeba doložit, zda a jakým způsobem bude zajištěno plnění hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády ČR 
č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

H.  Zázemí pro personál, úklid

- počet personálu, směnnost (při více směnném provozu uvést počet zaměstnanců v nejsilněji obsazené směně s rozlišením počtu mužů a žen),

- předpokládaná provozní doba

- hygienické zařízení pro personál v základním provedení zahrnuje WC s předsíní, šatnu, umývárnu, popř. sprchy, podle potřeby místnost pro odpočinek,

- úklidová místnost s výlevkou s přívodem teplé a studené vody.

Zároveň je nutno upozornit, že shora uvedený výčet požadavků se týká pouze hledisek hygienických.

Požadavky jiných schvalovacích a dotčených orgánů, včetně podrobných technických požadavků pro zpracování projektové dokumentace, je nutno splnit podle dalších předpisů.

Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.